Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dygestoriów laboratoryjnych i mieszadełek magnetycznych dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, z podziałem na 2 zadania:

Zadanie 1: Dygestoria laboratoryjne – 3 szt.,

Zadanie 2: Mieszadełka magnetyczne – 3 szt.

spełniających poniższe wymagania:

Zadanie 1: Dygestoria laboratoryjne

| # L.p. | # Opis przedmiotu zamówienia | # Parametry techniczne przedmiotu oferowane przez Wykonawcę # (oraz: Nazwa, typ, model oferowanego sprzętu) | # Ilość sztuk | # Cena jednostkowa netto | # Wartość netto | # Podatek VAT | # Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6=4*5 | # 7 | # 8=6+7 |
| # 1 | Dygestorium laboratoryjne 3szt. Powinno spełniać następujące warunki: - Wymiary 1200x900x2400 mm (szer.głęb.wys.), - Komora wyłożona wewnątrz litą ceramiką, - Blat z ceramiki litej z podniesionym obrzeżem, - Konstrukcja metalowa, - Okno ze szkła bezpiecznego przesuwane w pionie z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym spadkiem, - Zlewik ceramiczny 1szt., - Wylewka wody 1szt., - Gniazda elektryczne 2szt., - Lampa oświetlenia, - Czujnik przepływu powietrza, - Szafka laboratoryjna laminowana kolor biały, - gwarancja – 24 miesiące, - cena winna obejmować dostawę do siedziby zamawiającego i montaż, - realizacja 6 tygodni od daty podpisania umowy. |  | # 3 |  |  |  |  |
| # RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| # Termin realizacji zamówienia (6 tygodni od daty podpisania umowy) – …………………………..… od daty podpisania umowy. |  |  |  |  |  |  |  |

# UWAGA!

- Podane w tabeli wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca w oferowanej specyfikacji technicznej bezwzględnie musi określić nazwy, producentów i modele oferowanego sprzętu oraz wszystkie istotne elementy (parametry) sprzętu; z oferty winno jasno wynikać jaki rodzaj sprzętu i jego elementy oferuje Wykonawca.

- Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementu zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

# …………………………											……………………………

# (miejscowość, data)												podpis Wykonawcy / Wykonawców

Zadanie 2: Mieszadełka magnetyczne

| # L.p. | # Opis przedmiotu zamówienia |  | # Parametry techniczne przedmiotu oferowane przez Wykonawcę # (oraz: Nazwa, typ, model oferowanego sprzętu) | # Ilość sztuk | # Cena jednostkowa netto | # Wartość netto | # Podatek VAT | # Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 |  | # 3 | # 4 | # 5 | # 6=4*5 | # 7 | # 8=6+7 |
| # 1 | Mieszadełko magnetyczne typu MS 11 H Urządzenie do sporządzania roztworów ciał stałych i mieszania cieczy z możliwością podgrzewania. Dane techniczne: |  |  | # 3 |  |  |  |  |
|  | Obroty regulowane | 100-1600 obr./min. |  |  |  |  |  |  |
|  | Płynna regulacja mocy | 20-170 W |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnica płyt grzejnych | 150 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Max. temperatura płyty | 270oC |  |  |  |  |  |  |
|  | Max. objętość cieczy | 4 litry |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary | 200 x 200 x 150 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Masa | 3.6 kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Statyw | 400 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
|  | Termin realizacji | 2 tygodnie |  |  |  |  |  |  |
| # RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Termin realizacji zamówienia (2 tygodnie od daty podpisania umowy) – …………………………..… od daty podpisania umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# UWAGA!

- Podane w tabeli wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca w oferowanej specyfikacji technicznej bezwzględnie musi określić nazwy, producentów i modele oferowanego sprzętu oraz wszystkie istotne elementy (parametry) sprzętu; z oferty winno jasno wynikać jaki rodzaj sprzętu i jego elementy oferuje Wykonawca.

- Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementu zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

# …………………………											……………………………

# (miejscowość, data)												podpis Wykonawcy / Wykonawców