Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa elementów instalacji teletechnicznej w zakresie instalacji antywłamaniowej, monitoringu 
i oświetlenia zewnętrznego dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku”, spełniającego poniższe wymagania:

| # L.p. | # Opis przedmiotu zamówienia | # Parametry techniczne przedmiotu oferowane przez Wykonawcę | # Ilość sztuk | # Cena jednostkowa netto | # Wartość netto |  | # Podatek VAT |  | # Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6=4*5 |  | # 7 |  | # 8=6+7 |  |
| # 1 | Licencje NUUO CRYSTAL ENTERPRISE do posiadanego przez Zamawiającego rejestratora Nuuo Crystal 8000 |  | # 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Stacja podglądu - Obudowa typu Micro o wymiarach nie większych niż 20cmx4cmx18cm z możliwością montażu do monitora na uchwyt VESA, a także z możliwością montażu pod blatem biurka; - Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4230 punktów; - Pamięć RAM 8GB DDR4 21330MHz; - Pamięć masowa 128GB SSD; - Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1100 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition z obsługą 5.1 - Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony). Zainstalowany i aktywowany system operacyjny Windows 10 Pro pozwalający na instalacją aplikacji klienckiej posiadanego przez Zamawiającego rejestratora IP - Ukryty w laminacie płyty głównej dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej - Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego - System opatrzony min. o funkcjonalność : sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test procesora, test pamięci, test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora [ w przypadku zamontowania ], test podłączonych kabli, test magistrali PCIe, test podłączonego wyświetlacza, test portów USB, test dysku twardego, test podłączonego głośnika, czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie wyprodukowania komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, ilości dostępnej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, aktywnym kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki : DIIMM 1, DIMM 2, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, obsadzeniu slotów dla kart rozszerzeń na płycie głównej, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio; Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS); Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, tylko portów USB znajdujących się na przednim panelu obudowy, tylko portów USB znajdujących się na tylnym panelu obudowy, tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne, wszystkich portów USB - pojedynczo - Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta - Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. - Wbudowane porty: 6 USB: 4 x 3.1 (2 front/2 tył) and 2 x 2.0 (2 tył); 1 RJ-45; 1 HDMI 1.4; 1 Display Port 1.2; 1 UAJ; 1 Line-out; - Uchwyt do montażu ściennego w obudowie micro |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitor podglądowy Monitor podglądowy o przekątnej ekranu 27"; rozdzielczość 3840x2160; kąt odchylenia w pionie/poziomie 178/178 stopni; Podświetlenie LED; DP, mDP, HDMI 4xUSB 3.0 99% sRGB; Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitor podglądowy Monitor podglądowy o przekątnej ekranu 32"; rozdzielczość 3840x2160; kąt odchylenia w pionie/poziomie 178/178 stopni; Podświetlenie LED; DP, HDMI, USB-C; Dedykowany soundbar; Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyski twarde 4TB; 3,5"; dedykowany do pracy ciągłej; 7.200 RPM; Gwarancje 3 lata |  | # 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kamera IP kopułkowa "Przetwornik 1/3""Progressive Scan CMOS; Rozdzielczość min. 4MP; oświetlacz IR; Kąt widzenia: Poziomo: min. 103° Pionowo: min. 58°, Przekątna: min.123°; Oświetlacz: diody IR LED EXIR 2.0 Black Glass (zasięg min. 30 m); Kompresja: główny strumień: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, pomocniczy strumień: H.265 / H.264 / MJPEG, dodatkowy strumień: H.265 / H.264; Bitrate wideo: 256 Kbps ~ 16 Mbps; Regulacja obrazu: tryb obracania, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość ustawiana za pomocą oprogramowania lub przeglądarki www; Funkcje obrazu: AWB, AGC, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, SVC, ROI; wsparcie NFS, SMB/CIFS; Wyzwalanie alarmu: Wykrywanie ruchu, ingerencja w pliki wideo, sieć odłączona, konflikt adresów IP, niepoprawny login, pełny dysk twardy, błąd dysku twardego; Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie, przycisk reset; Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostępu: Administrator, Operator, Użytkownik; ONVIF (profil S, profil G), ISAPI; Analiza behawioralna: Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie intruza, Pojawienie się i wykrycie twarzy; 1x RJ-45 10/100 Base-T; 1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 128GB; IP67; Odporność mechaniczna IK10; PoE 48V DC (802.3af, klasa 3); Temperatura pracy: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), wilgotność: 0 ~ 95% (bez kondensacji); Gwarancja 3 lata; Puszka montażowo - przyłączeniowa producenta kamery" |  | # 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kamera IP bullet "Przetwornik 1/3""Progressive Scan CMOS; Rozdzielczość min. 4MP; oświetlacz IR; Kąt widzenia: Poziomo: min. 103° Pionowo: min. 58°, Przekątna: min.123°; Oświetlacz: diody IR LED EXIR 2.0 Black Glass (zasięg min. 30 m); Kompresja: główny strumień: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, pomocniczy strumień: H.265 / H.264 / MJPEG, dodatkowy strumień: H.265 / H.264; Bitrate wideo: 256 Kbps ~ 16 Mbps; Regulacja obrazu: tryb obracania, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość ustawiana za pomocą oprogramowania lub przeglądarki www; Funkcje obrazu: AWB, AGC, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, SVC, ROI; wsparcie NFS, SMB/CIFS; Wyzwalanie alarmu: Wykrywanie ruchu, ingerencja w pliki wideo, sieć odłączona, konflikt adresów IP, niepoprawny login, pełny dysk twardy, błąd dysku twardego; Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie, przycisk reset; Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostępu: Administrator, Operator, Użytkownik; ONVIF (profil S, profil G), ISAPI; Analiza behawioralna: Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie intruza, Pojawienie się i wykrycie twarzy; 1x RJ-45 10/100 Base-T; 1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 128GB; IP67; Odporność mechaniczna IK10; PoE 48V DC (802.3af, klasa 3); Temperatura pracy: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), wilgotność: 0 ~ 95% (bez kondensacji); Gwarancja 3 lata; Puszka montażowo-łączeniowa producenta kamery" |  | # 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kamera IP PTZ "Przetwornik 1/2,5"" Progressive Scan CMOS; Obiektyw 4.8~120mm; F1.6~F3.5; Ustawianie ostrości: Automatyczne/pół-automatyczne/ręczne; Kąt widzenia: 59.5°~2.6°; Minimalny dystans ostrzenia: 10~1500mm; Diody IR LED (zasięg min. 100m); Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Rozdzielczość: min. 4.0 Mpx, 2560×1440 pikseli; Regulacja obrazu: Tryb obracania, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość ustawiana za pomocą oprogramowania lub przeglądarki www; Funkcje: ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, WDR, 3D DNR, ROI, Defog; Analiza behawioralna: Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie intruza, wykrywanie wejścia w obszar, wykrywanie wyjścia z obszaru, wykrywanie pozostawionego bagażu, wykrywanie usunięcia obiektu; Przybliżenie obrazu: 25x zoom optyczny, 16x zoom cyfrowy; Zakres obrotu w poziomie: 360º bez punktu krańcowego; Zakres wychylenia pionowego: -15° do 90° z funkcją auto flip; Tryby pracy: min. 300 presetów, min. 8 patroli - do 32 presetów w każdym, min. 4 ścieżki; Powrót ustawień po zaniku zasilania; Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour; Onvif; 1x RJ-45 10/100 Base-T; 1x wejście liniowe; 1x wyjście liniowe; 1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB; IP66; Ochrona odgromowa; Gwarancja 3 lata " |  | # 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt 2xVESA 9kg Obciążenie: aż 9 kg; Możliwość regulacji stopnia nachylenia +90°~-90°; Ogromna regulacja obrotu +90°~-90°; Rozstaw w poziomie: 75/100 mm; Rozstaw w pionie: 75/100 mm; Materiał: Aluminium formowane ciśnieniowo + stal; System blokowania wysokości; Wbudowane przelotki na uchwyty; Lakierowanie proszkowe; zestaw śrub montażowych do przykręcenia monitora, zestaw narzędzi, klamra do blatu; VESA 75x75, 100x100 mm; Sprężyny gazowe |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt VESA 6kg Maksymalne obciążenie: 6 kg; Możliwość regulacji stopnia nachylenia od +90° do -90° ; Pełna regulacja obrotu 360o(Pivot); Minimalny/Maksymalny rozstaw w poziomie: 75/100 mm; Minimalny/Maksymalny rozstaw w pionie: 75/100 mm; Regulowana odległość monitora od środka rury; Możliwość montażu do blatu biurka lub stołu; Uchwyt można zamontować do blatu biurka lub otworu na przewody; Lakierowanie proszkowe; standard VESA |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt 2xVESA 8kg Obciążenie: aż 8 kg; Możliwość regulacji stopnia nachylenia +90°~-90°; Ogromna regulacja obrotu +90°~-90°; Rozstaw w poziomie: 75/100 mm; Rozstaw w pionie: 75/100 mm; Materiał: Aluminium formowane ciśnieniowo + stal; System blokowania wysokości; Wbudowane przelotki na uchwyty; Lakierowanie proszkowe; zestaw śrub montażowych do przykręcenia monitora, zestaw narzędzi, klamra do blatu; VESA 75x75, 100x100 mm; Sprężyny gazowe |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przełącznik sieciowy PoE+ Przełącznik wielowarstwowy L2; 24 porty FastEthernet; 2 Porty Combo GigabitEthernet; Przepustowość min. 12Gbps; Taktowanie procesora min. 800Mhz; Budżet PoE min. 190W; |  | # 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| # RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Termin realizacji zamówienia (do 10 dni od daty podpisania umowy) – …………………………..… od daty podpisania umowy. # Okres gwarancji (min. 36 miesięcy) - ………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# UWAGA!

- Podane w tabeli wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca w oferowanej specyfikacji technicznej bezwzględnie musi określić nazwy, producentów i modele oferowanego sprzętu oraz wszystkie istotne elementy (parametry) sprzętu; z oferty winno jasno wynikać jaki rodzaj sprzętu i jego elementy oferuje Wykonawca.

- Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementu zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

# …………………………												……………………………

# (miejscowość, data)													podpis Wykonawcy / Wykonawców